ZAŁĄCZNIK NR 1

WARUNKI TECHNICZNE

przeprowadzenia

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

miasta Kalisza

Etap I

Kalisz, październik 2015 r.

Spis treści

I.	Dane formalno-prawne.	3

1.	Cel i zakres opracowania.	3

2.	Podstawa prawna.	3

II.	Przedmiot opracowania.	4

1.	Informacje podstawowe.	4

2.	Podstawowe dane w rozbiciu na obręby.	4

3.	Dane obiektów ewidencyjnych.	8

4.	Pozioma osnowa geodezyjna.	10

5.	Mapa zasadnicza.	11

6.	Operaty techniczne.	11

III.	Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.	11

IV.	Zasady ogólne i organizacyjne wykonania zamówienia.	11

V.	Zasady szczegółowe wykonania zamówienia.	13

1.	Pobranie materiałów z pzgik przez Wykonawcę.	13

2.	Uzupełnienie atrybutów budynku.	14

3.	Budynki inne.	14

4.	Bloki budynku.	16

5.	Konwersja bazy EGiB.	16

6.	Wprowadzanie danych do bazy danych miasta Kalisza.	17

7.	Operat techniczny.	17

VI.	Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.	20

VII.	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.	20

VIII.	Zatwierdzenie operatu opisowo-kartograficznego.	21

# Dane formalno-prawne.

## Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie niezbędnych działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, które należy wykonać w celu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", z uwzględnieniem przepisów art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz z projektem przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza. W efekcie prac baza danych ewidencyjnych miasta Kalisza zostanie zaktualizowana i uzupełniona o informacje w celu dostosowania jej obecnego stanu do wymogów narzuconych przez aktualny stan prawny.

Poniższe warunki techniczne określają technologię pracy, jaka ma być wykorzystana podczas realizacji zadania, jakim jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza. Ponadto wszelkie dodatkowe uzgodnienia oraz odstępstwa od "Warunków technicznych" powinny być podparte odpowiednim wpisem do Dziennika robót, którego formę opisano w dalszej części. Wszelkie czynności nieopisane w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do opracowania przedmiotowego zadania powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz zgodnie z ogólnie pojęta sztuką geodezyjną i branżową wiedzą techniczną.

## Podstawa prawna.

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany realizować prace zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z przepisami zawartymi w poniższym wykazie. Wykaz sporządzono wg stanu na dzień 11.09.2015 r. i ma charakter pomocniczy.

      - ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.),

      - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.)

      - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924),

      - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r., Nr 242, poz. 1622),

      - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),

      - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),

      - ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.),

      - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.),

      - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. 
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917),

      - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572).

# Przedmiot opracowania.

## Informacje podstawowe.

Opracowaniu podlega cały obszar Kalisza - miasta ma prawach powiatu, 
z obszarem którego pokrywa się gmina Miasto Kalisz.

      - Numer statystyczny gminy: 306101_1.

      - Położenie: miasto położone jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 
oraz nr 25.

      - Powierzchnia ewidencyjna: 6 937 ha.

      - Ilość mieszkańców: ca 103 000.

      - Ilość działek ewidencyjnych: 29 236.

      - Ilość budynków: 24 861.

      - Ilość lokali: 20 598.

      - Ilość jednostek rejestrowych:

- gruntów: 18 796,

- budynków: 1 742,

- lokali: 12 400.

Dane EGiB przechowywane są w obiektowej relacyjnej bazie danych prowadzonej w zintegrowanym systemie GEO-INFO.

## Podstawowe dane w rozbiciu na obręby.

Cały obszar miasta podzielony jest na 158 obrębów ewidencyjnych.

| Numer i nazwa obrębu | Pow. obrębu [ha] | Ilość działek ewid. | Ilość budyn-ków | Ilość lokali | Ilość jednostek rejestrowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Gruntów | Budynków | Lokali |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001, 001 Majków | 22,6112 | 328 | 503 | 62 | 282 | 18 | 60 |
| 0002, 002 Chmielnik | 14,0135 | 270 | 242 | 8 | 217 | 18 | 8 |
| 0003, 003 Chmielnik | 19,3490 | 138 | 100 | 4 | 85 | 0 | 4 |
| 0004, 004 Chmielnik | 27,4575 | 55 | 70 | 4 | 42 | 0 | 4 |
| 0005, 005 Chmielnik | 25,7770 | 64 | 53 | 2 | 45 | 1 | 2 |
| 0006, 006 Chmielnik | 7,4068 | 49 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 0007, 007 Chmielnik | 17,5659 | 48 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 0008, 008 Chmielnik | 20,6207 | 195 | 212 | 10 | 138 | 7 | 10 |
| 0009, 009 Majków | 26,1050 | 53 | 33 | 4 | 33 | 2 | 4 |
| 0010, 010 Chmielnik | 19,2845 | 131 | 150 | 98 | 93 | 1 | 9 |
| 0011, 011 Chmielnik | 21,5476 | 124 | 126 | 5 | 85 | 1 | 5 |
| 0012, 012 Chmielnik | 26,7421 | 207 | 134 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| 0013, 013 Chmielnik | 20,8453 | 173 | 177 | 1 | 139 | 1 | 1 |
| 0014, 014 Chmielnik | 19,5382 | 170 | 133 | 14 | 120 | 1 | 7 |
| 0015, 015 Chmielnik | 16,1157 | 195 | 184 | 142 | 138 | 7 | 111 |
| 0016, 016 Śródmieście | 21,6064 | 290 | 244 | 725 | 176 | 58 | 541 |
| 0017, 017 Piskorzewie | 21,6084 | 208 | 237 | 311 | 148 | 30 | 127 |
| 0018, 018 Piskorzewie | 17,0926 | 30 | 50 | 3 | 19 | 5 | 3 |
| 0019, 019 Piskorzewie | 17,4303 | 55 | 42 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| 0020, 020 Piskorzewie | 16,2420 | 71 | 21 | 4 | 34 | 11 | 4 |
| 0021, 021 Piskorzewie | 29,3915 | 92 | 55 | 2 | 66 | 0 | 2 |
| 0022, 022 Piskorzewie | 23,2193 | 87 | 72 | 0 | 67 | 4 | 0 |
| 0023, 023 Piskorzewie | 20,4702 | 143 | 71 | 0 | 49 | 4 | 0 |
| 0024, 024 Piskorzewie | 22,3144 | 157 | 179 | 144 | 105 | 22 | 72 |
| 0025, 025 Śródmieście I | 26,2646 | 500 | 602 | 1040 | 350 | 69 | 566 |
| 0027, 027 Chmielnik | 24,5789 | 197 | 279 | 36 | 164 | 6 | 23 |
| 0028, 028 Tyniec | 34,4794 | 226 | 220 | 99 | 186 | 17 | 94 |
| 0029, 029 Tyniec | 33,9296 | 25 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0030, 030 Tyniec | 31,8233 | 65 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 0031, 031 Tyniec | 25,3877 | 166 | 92 | 2 | 105 | 1 | 2 |
| 0032, 032 Tyniec | 27,0398 | 299 | 356 | 24 | 236 | 12 | 12 |
| 0033, 033 Tyniec | 22,6384 | 59 | 59 | 2 | 38 | 4 | 2 |
| 0034, 034 Śródmieście I | 28,5646 | 30 | 29 | 12 | 21 | 3 | 11 |
| 0035, 035 Śródmieście II | 25,0320 | 413 | 472 | 907 | 284 | 86 | 631 |
| 0036, 036 Śródmieście II | 25,3672 | 270 | 357 | 350 | 197 | 41 | 187 |
| 0037, 037 Ogrody | 21,8066 | 343 | 340 | 108 | 291 | 37 | 107 |
| 0038, 038 Ogrody | 21,2946 | 375 | 353 | 382 | 246 | 46 | 273 |
| 0039, 039 Ogrody | 15,6461 | 89 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 0040, 040 Korczak | 12,6660 | 156 | 111 | 649 | 100 | 1 | 578 |
| 0041, 041 Korczak | 22,5551 | 421 | 321 | 261 | 233 | 71 | 146 |
| 0042, 042 Korczak | 25,6913 | 368 | 455 | 430 | 271 | 25 | 298 |
| 0043, 043 Rogatka | 23,2009 | 389 | 568 | 665 | 316 | 59 | 485 |
| 0044, 044 Czaszki | 18,1426 | 415 | 412 | 984 | 292 | 66 | 494 |
| 0045, 045 Śródmieście II | 18,6793 | 246 | 212 | 433 | 160 | 33 | 206 |
| 0046, 046 Rypinek | 16,9580 | 258 | 260 | 45 | 188 | 10 | 11 |
| 0047, 047 Rypinek | 15,2983 | 147 | 109 | 2 | 74 | 1 | 2 |
| 0048, 048 Tyniec | 24,1688 | 63 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 0049, 049 Tyniec | 23,8206 | 115 | 79 | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 0050, 050 Tyniec | 20,1744 | 297 | 234 | 229 | 184 | 28 | 167 |
| 0051, 051 Tyniec | 35,8134 | 297 | 208 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 0052, 052 Tyniec | 17,4827 | 23 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0053, 053 Tyniec | 17,4696 | 24 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 0054, 054 Tyniec | 17,7257 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 0055, 055 Tyniec | 32,7979 | 47 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 0056, 056 Rajsków | 25,4468 | 233 | 254 | 9 | 202 | 3 | 9 |
| 0057, 057 Tyniec | 7,2351 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0058, 058 Rajsków | 17,2780 | 107 | 141 | 2 | 87 | 0 | 0 |
| 0059, 059 Rajsków | 18,7276 | 244 | 223 | 1 | 178 | 4 | 1 |
| 0060, 060 Rajsków | 17,4201 | 108 | 88 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 0061, 061 Rajsków | 3,3997 | 31 | 16 | 2 | 16 | 0 | 2 |
| 0062, 062 Rajsków | 13,8037 | 101 | 99 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 0063, 063 Rypinek | 15,5694 | 43 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 0064, 064 Rypinek | 21,9581 | 149 | 125 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 0065, 065 Rypinek | 14,7148 | 58 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 0066, 066 Rypinek | 17,1316 | 90 | 105 | 3 | 65 | 1 | 3 |
| 0067, 067 Czaszki | 22,1680 | 203 | 177 | 74 | 143 | 15 | 41 |
| 0068, 068 Czaszki | 19,4058 | 380 | 369 | 806 | 246 | 36 | 449 |
| 0069, 069 Czaszki | 18,7915 | 302 | 250 | 665 | 200 | 28 | 434 |
| 0070, 070 Kaliniec | 23,0032 | 217 | 213 | 348 | 165 | 27 | 209 |
| 0071, 071 Widok | 12,1295 | 201 | 168 | 138 | 106 | 26 | 132 |
| 0072, 072 Widok | 21,9593 | 242 | 182 | 836 | 195 | 78 | 448 |
| 0073, 073 Os.Dobrzec | 63,0781 | 263 | 166 | 3876 | 148 | 10 | 1786 |
| 0077, 077 Dobrzec | 28,9944 | 113 | 23 | 0 | 47 | 4 | 0 |
| 0078, 078 Dobrzec | 28,2759 | 281 | 197 | 0 | 195 | 3 | 0 |
| 0079, 079 Dobrzec | 21,9069 | 216 | 145 | 4 | 141 | 27 | 4 |
| 0080, 080 Dobrzec | 31,5481 | 301 | 369 | 1 | 246 | 99 | 1 |
| 0081, 081 Os.25-Lecia | 20,2625 | 186 | 122 | 656 | 137 | 45 | 315 |
| 0082, 082 Os.Asnyka | 25,3657 | 307 | 202 | 392 | 187 | 55 | 374 |
| 0083, 083 Os.Asnyka | 24,2772 | 276 | 228 | 280 | 173 | 10 | 200 |
| 0084, 084 Rypinek | 23,8671 | 395 | 439 | 6 | 298 | 11 | 6 |
| 0085, 085 Rypinek | 20,9930 | 30 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 0086, 086 Rypinek | 16,2528 | 70 | 68 | 10 | 45 | 2 | 10 |
| 0087, 087 Rypinek | 17,8436 | 60 | 56 | 2 | 47 | 0 | 2 |
| 0088, 088 Rypinek | 17,3378 | 70 | 24 | 2 | 33 | 0 | 2 |
| 0089, 089 Rajsków | 18,6305 | 65 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 0090, 090 Rypinek | 17,4543 | 58 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 0091, 091 Rypinek | 17,4017 | 119 | 93 | 0 | 71 | 10 | 0 |
| 0092, 092 Rypinek | 21,4631 | 137 | 92 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 0093, 093 Rypinek | 20,7161 | 111 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 0094, 094 Zagorzynek | 19,3692 | 102 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 0095, 095 Zagorzynek | 8,0008 | 27 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 0096, 096 Zagorzynek | 34,5161 | 838 | 614 | 54 | 591 | 66 | 53 |
| 0097, 097 Zagorzynek | 9,1737 | 152 | 181 | 14 | 138 | 19 | 12 |
| 0098, 098 Zagorzynek | 29,9243 | 103 | 49 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 0099, 099 Zagorzynek | 26,4485 | 324 | 231 | 6 | 218 | 9 | 6 |
| 0100, 100 Zagorzynek | 15,2923 | 78 | 50 | 0 | 35 | 5 | 0 |
| 0101, 101 Zagorzynek | 21,4446 | 85 | 59 | 9 | 37 | 6 | 9 |
| 0102, 102 Zagorzynek | 25,2482 | 53 | 52 | 15 | 33 | 11 | 15 |
| 0103, 103 Zagorzynek | 29,0384 | 88 | 92 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 0104, 104 Zagorzynek | 25,4289 | 103 | 53 | 0 | 46 | 6 | 0 |
| 0105, 105 Zagorzynek | 27,0308 | 44 | 42 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| 0106, 106 Zagorzynek | 23,5409 | 30 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 0107, 107 Zagorzynek | 29,9563 | 30 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 0108, 108 Zagorzynek | 25,1669 | 36 | 12 | 0 | 23 | 3 | 0 |
| 0109, 109 Zagorzynek | 16,1308 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 0110, 110 Zagorzynek | 17,5474 | 61 | 26 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| 0111, 111 Zagorzynek | 21,5224 | 98 | 30 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| 0112, 112 Majków | 18,6835 | 275 | 447 | 27 | 228 | 22 | 23 |
| 0113, 113 Rypinek | 23,4506 | 24 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0114, 114 Rypinek | 17,2471 | 58 | 34 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 0115, 115 Rypinek | 23,6408 | 147 | 68 | 2 | 42 | 13 | 2 |
| 0116, 116 Rypinek | 8,4061 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0117, 117 Rypinek | 20,4842 | 24 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 0118, 118 Rypinek | 16,4380 | 37 | 36 | 8 | 13 | 6 | 0 |
| 0119, 119 Rypinek | 13,0836 | 120 | 99 | 2 | 90 | 5 | 2 |
| 0120, 120 Rypinek | 16,5185 | 36 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 0121, 121 Rypinek | 22,1462 | 79 | 54 | 0 | 50 | 4 | 0 |
| 0122, 122 Rypinek | 22,8868 | 29 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 0123, 123 Ogrody | 20,1365 | 91 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 0124, 124 Ogrody | 17,8067 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0125, 125 Ogrody | 21,9429 | 35 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0126, 126 Ogrody | 17,6427 | 27 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 0127, 127 Ogrody | 25,1910 | 12 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 0128, 128 Ogrody | 13,5690 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0129, 129 Ogrody | 19,3418 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0130, 130 Ogrody | 22,5184 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 0131, 131 Piskorzewie | 10,2463 | 25 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 0132, 132 Piskorzewie | 10,6083 | 22 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 0133, 133 Piskorzewie | 22,5612 | 19 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0134, 134 Majków | 13,2695 | 98 | 57 | 6 | 59 | 10 | 1 |
| 0135, 135 Majków | 22,2708 | 66 | 88 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 0136, 136 Majków | 16,4010 | 43 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 0137, 137 Majków | 24,6245 | 41 | 39 | 1 | 30 | 0 | 2 |
| 0138, 138 Majków | 22,1331 | 22 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 0139, 139 Majków | 19,6087 | 68 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 0140, 140 Majków | 11,8225 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 0141, 141 Majków | 16,5098 | 15 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 0142, 142 Majków | 15,1191 | 25 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0143, 143 Majków | 15,3890 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0144, 144 Majków | 8,3889 | 137 | 254 | 2 | 118 | 6 | 2 |
| 0145, 145 Majków Kol. | 99,9994 | 469 | 551 | 2 | 328 | 0 | 0 |
| 0146, 146 Nosków | 157,5754 | 258 | 344 | 14 | 153 | 5 | 0 |
| 0147, 147 Piwonice Kol.Wsch. | 318,9531 | 671 | 457 | 2 | 372 | 1 | 2 |
| 0148, 148 Piwonice Kol.Zach. | 281,8602 | 949 | 698 | 5 | 533 | 3 | 5 |
| 0149, 149 Piwonice Wieś | 199,0131 | 728 | 618 | 15 | 489 | 9 | 17 |
| 0150, 150 Rajsków | 183,4666 | 420 | 296 | 0 | 198 | 0 | 0 |
| 0151, 151 Szczypiorno | 425,2782 | 889 | 757 | 195 | 538 | 22 | 98 |
| 0152, 152 Winiary | 567,1425 | 1706 | 1403 | 57 | 1087 | 53 | 24 |
| 0153, 153 Dobrzec | 210,3338 | 509 | 523 | 339 | 314 | 3 | 305 |
| 0154, 026A Tyniec | 8,7853 | 41 | 20 | 41 | 25 | 3 | 39 |
| 0155, 026B Śródmieście | 13,9781 | 96 | 109 | 191 | 68 | 19 | 111 |
| 0156, 065A Rypinek | 7,0291 | 22 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 0157, 081A Kaliniec | 19,0041 | 384 | 244 | 1103 | 257 | 69 | 782 |
| 0158, 091A Rypinek | 10,3126 | 84 | 43 | 0 | 63 | 1 | 0 |
| 0159, 75-1 Dobrzec | 63,0850 | 343 | 150 | 2169 | 159 | 21 | 1190 |
| 0160, 160 Dobrzec | 853,9827 | 1042 | 664 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| 0161, 161 Sulisławice | 466,2250 | 1088 | 599 | 2 | 521 | 1 | 2 |
| 0162, 162 Sulisławice Kol. | 129,2412 | 157 | 111 | 0 | 77 | 0 | 0 |

Ostateczna liczba obiektów, którą należy uwzględnić w opracowaniu może ulec zmianie 
w wyniku bieżących prac organu, związanych z wykonywaniem jego zadań.

## Dane obiektów ewidencyjnych.

Operat ewidencji gruntów i budynków dla miasta Kalisza został założony w latach 1961 – 1965. Obecnie prowadzony jest w postaci numerycznej w systemie zintegrowanym GEO-INFO 7 Mapa dla części graficznej oraz w systemie GEO-INFO 6 Integra dla części opisowej. Operat jest aktualizowany na bieżąco. Obowiązującą skalą opracowania 
i redakcji mapy ewidencyjnej jest skala 1:1000. Dla całego obszaru miasta Kalisza tworzone są na podstawie danych bazy ewidencji gruntów i budynków w zależności 
od potrzeb, standardowe opracowania kartograficzne w postaci map ewidencyjnych 
(w postaci wektorowej lub drukowanej).

W latach 1999-2006 dla obszaru całego miasta wykonano modernizację ewidencji gruntów oraz założono ewidencję budynków i lokali w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy.

Od 2014 roku przeprowadzane są sukcesywnie okresowe weryfikacje danych ewidencyjnych zgodnie z obecnymi przepisami i stanem prawnym, tj. na podstawie § 54 rozporządzenia.

- Zestawienie danych ewidencyjnych dotyczących działek.

Stopień aktualności poszczególnych atrybutów dotyczących działek przedstawia poniższa tabela.

| Dane ewidencyjne działki |  | Kalisz - wszystkie obręby |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator działki ewidencyjnej |  | 29236 |
| Numeryczny opis granic działki ewidencyjnej |  | 29236 |
| Pole powierzchni działki ewidencyjnej |  | 29236 |
| Pole powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej |  | 29236 |
| Wartość gruntu, jeżeli została ustalona |  | 0 |
| Numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna |  | 29236 |
| Oznaczenie Księgi Wieczystej | jest KW | 28386 |
|  | brak KW | 613 |
|  | oznaczenie innego prawa niż KW | 237 |
| Numer rejestru zabytków |  | 176 |
| Identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna |  | 1862 |
| Adres działki | Miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości | 28191 |
|  | Ulica i identyfikator TERYT ulicy |  |
| Dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne - numery dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych |  | 0 |
| Dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne – nazwy tych obiektów |  | 0 |

- Zestawienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Stopień aktualności poszczególnych atrybutów dotyczących budynków przedstawia poniższa tabela.

| Dane ewidencyjne budynku |  |  | Kalisz - wszystkie obręby |
| --- | --- | --- | --- |
| Identyfikator budynku |  |  | 24861 |
| Status budynku |  |  | 27 |
| Numeryczny opis konturu budynku |  |  | 24861 |
| Rodzaj budynku według KŚT |  |  | 24861 |
| Klasa budynku według PKOB |  |  | 67 |
| Główna funkcja budynku oraz inne funkcje |  |  | 23 |
| Wartość budynku, jeżeli została ujawniona |  |  | 0 |
| Data zakończenia budowy |  | jest | 19978 |
|  |  | brak | 4883 |
| Stopień ustalenia pewności daty |  |  | 0 |
| Informacja o materiale ścian |  | jest | 21400 |
|  |  | brak | 3461 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku |  |  | 24652 |
| Pole powierzchni zabudowy |  |  | 24861 |
| Pole powierzchni użytkowej |  | z obmiaru | 0 |
|  |  | z projektu | 0 |
| Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone podczas zakładania ewidencji budynków (nie ujawnione w ewidencji) |  |  | 0 |
| Łączne pole powierzchni użytkowej | Lokali stanowiących odrębne nieruchomości |  | 0 |
|  | Lokali niewyodrębnionych |  | 0 |
|  | Pomieszczeń przynależnych do lokali |  | 0 |
| Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali |  |  | 1 |
| Numer rejestru zabytków |  |  | 0 |
| Adres budynku | Miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości |  | 24861 |
|  | Ulica i identyfikator TERYT ulicy |  | 24708 |
|  | Numer porządkowy, jeżeli został nadany |  | 23249 |
| Identyfikator działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek |  |  | 24861 |

Dodatkowo stwierdzono na podstawie danych z numerycznej mapy Kalisza, że występują obiekty budowlane, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być ujawnione w operacie ewidencyjnym w jednostce ewidencyjnej Miasta Kalisza. Do zweryfikowania przewiduje się:

      - 390 cieplarni,

      - 91 budynków transformatorów,

      - 990 wiat,

      - 124 fundamenty,

      - 1993 budynków w trakcie budowy lub bez nadanego identyfikatora, wykazanych w pracach geodezyjnych wykonywanych na podstawie przepisów sprzed zmiany rozporządzenia w 2013 r.

## Pozioma osnowa geodezyjna.

Miasto Kalisz leży w obszarze 18 pasa odwzorowania układu współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6 (PUWG 2000S6).

- Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna.

Na terenie objętym opracowaniem usytuowane są 3 punkty podstawowej fundamentalnej osnowy 1 klasy, oraz 4 punkty podstawowej bazowej osnowy 
2 klasy. Punkty te posiadają współrzędne w obowiązującym układzie 2000 (strefa 6) oraz dodatkowo w układzie 1965 (4 strefa). Punkty posiadają opisy topograficzne.

- Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna.

Na terenie objętym opracowaniem usytuowane jest 1787 punktów osnowy szczegółowej 3 klasy. Osnowa była zakładana sukcesywnie dla obszaru centrum Kalisza oraz terenów przyłączonych. Do roku 1990 całe miasto Kalisz w obecnym kształcie uzyskało pełne pokrycie osnową szczegółową III klasy. Współrzędne punktów osnowy obliczono i wyrównano w układzie 1965 strefa 4.

W latach 2011 - 2012 przeprowadzono modernizację istniejącej osnowy III klasy z jej ponownym pomiarem, wyrównaniem i przeliczeniem współrzędnych. Punkty otrzymały współrzędne w obowiązującym układzie 2000 (strefa 6). Wszystkie punkty posiadają opisy topograficzne.

- Osnowa pozioma pozaklasowa.

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zwanym dalej „zasobem” prowadzonym przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Kaliszu przechowywane są dane osnowy pozaklasowej, która nie spełnia wymogów osnowy 3 klasy, a występuje na dokumentach podstawowych. Osnowa posiada współrzędne w układzie 1965 strefa 4, w układach lokalnych transformowanych do układu 1965 oraz w układzie 2000 strefa 6. Osnowa ta może być wykorzystana jako materiał dodatkowy dla potrzeb określenia przybliżonych współrzędnych.

W roku 2012 dostosowano bazę osnów prowadzoną w systemie informatycznym GEO-INFO do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 352).

## Mapa zasadnicza.

Dla terenu miasta Kalisza prowadzona jest obiektowa mapa numeryczna o pełnej treści mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO 7 Mapa w układzie współrzędnych płaskich PUWG 2000 strefa 6. Skalą opracowania i redakcji mapy jest skala 1:500. Mapa jest aktualizowana w wyniku realizacji bieżących zadań Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z dostosowaniem posiadanej bazy mapy numerycznej do postaci baz danych, o których mowa w art. 4 
ust. 1a ustawy.

## Operaty techniczne.

Dla obszaru opracowania w zasobie znajdują się materiały źródłowe w postaci operatów technicznych (pomiarowych) do wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zlecenia.

W roku 2013 zakończono prace związane z przeniesieniem zasobu do postaci numerycznej. W wyniku tych prac scyfryzowano i topologicznie powiązano prawie całą archiwalną dokumentację zasobu. Operaty techniczne z bieżących robót 
są skanowane na bieżąco.

# Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Prezydent zarządza przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków podając ten fakt do publicznej wiadomości przez wywieszenie stosownej informacji 
na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu. W informacji zawarta ma być również informacja o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Po tym okresie Wykonawca może przystąpić do realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

# Zasady ogólne i organizacyjne wykonania zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi.

      - Praca podlega zgłoszeniu w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Kaliszu. Zgłoszenie pracy geodezyjnej potwierdzone przez MODGiK jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wstępu na grunt 
i do obiektów budynkowych oraz wykonywania czynności przewidzianych 
w art. 13 ustawy.

      - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

      - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Dla bieżących zapytań i wyjaśnień w toku prac dopuszcza się wymianę informacji za pomocą poczty elektronicznej.

      - Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszymi Warunkami Technicznymi.

      - Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z dokumentacją w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ze stanem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
z których generowana jest numeryczna mapa zasadnicza miasta Kalisz. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Katarzyna Pełka - Kierownik MODGiK (Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, pok. 59, poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 14:30.

      - Nie przewiduje się wypożyczania oryginałów materiałów źródłowych poza siedzibę Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Kalisza. Po otrzymaniu 
od Zamawiającego zeskanowanych plików wydanych na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zaleca się sprawdzenie materiałów pod kątem czytelności, a w razie jakichkolwiek problemów z odczytaniem zwrócić się 
o powtórne zeskanowanie materiału do Zamawiającego.

      - Wykonawca najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji prac wykonywanego przedmiotu zamówienia. Ustalenia winny zostać zapisane w formie notatki w Dzienniku Robót i potwierdzone przez Zamawiającego podpisem. W czasie trwania prac, Zamawiający zastrzega możliwość skontrolowania postęp prac, w zakresie zgodnym z przedstawionym wcześniej przez Wykonawcę harmonogramem. Dwukrotne niewykonanie w terminie prac wynikających z harmonogramu lub opóźnienie w jego wykonaniu może być powodem odstąpienia od umowy.

      - Zamawiający w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia zapewni Wykonawcy dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym dostęp 
do części opisowej operatu ewidencyjnego poprzez oprogramowanie 
GEO-INFO 6 INTEGRA oraz do bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów poprzez oprogramowanie GEO-INFO 6 i.Adres. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały, sprzęt informatyczny, oprogramowanie (oprócz w/w oprogramowania GEO-INFO 6 INTEGRA 
i GEO-INFO 6 i.Adres) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Prace oparte na bazie ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzaniu danych do bazy należy wykonywać wyłącznie w siedzibie 
i w godzinach pracy Zamawiającego. Przed dopuszczeniem Wykonawcy do pracy w sieci urzędu sprzęt komputerowy Wykonawcy podlegać będzie sprawdzeniu przez informatyków tutejszego urzędu, zgodnie z procedurami Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Osoby upoważnione do pracy zapoznać się będą musiały z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informacji służących do przetwarzania danych w tutejszym Urzędzie. Dostęp do baz danych podlega procedurom obowiązującym u Zamawiającego, a zwłaszcza z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

      - Opracowanie i przekazanie wyników pomiarów oraz stwierdzonych zmian danych ewidencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego Miasta Kalisza musi nastąpić w formie operatów technicznych wraz z dokumentacją niezbędną do wprowadzenia zmian 
w operacie ewidencyjnym (arkusze kalkulacyjne oraz ewentualne wykazy zmian danych ewidencyjnych i arkusze danych ewidencyjnych budynków), kompletowane do obrębów ewidencyjnych. Treść operatów stanowić będzie dokumentacja papierowa oraz płyta CD/DVD, na której zapisane będą:

- wykorzystane przez Wykonawcę pliki cyfrowe wydawane przez MODGiK 
w Kaliszu na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia,

- zdjęcia cyfrowe budynków, dla których przeprowadzono wizję/aktualizację terenową,

- przedmiotowe arkusze kalkulacyjne uzupełnione przez Wykonawcę.

# Zasady szczegółowe wykonania zamówienia.

## Pobranie materiałów z pzgik przez Wykonawcę.

Dla potrzeb realizacji zadań przewidzianych w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pobierze z powiatowej części pzgik:

      - baza ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - (pliki SWDE i GIV) 
dla przedmiotowej jednostki ewidencyjnej,

      - treść mapy numerycznej (DXF i GIV), a w szczególności nieujawnione w bazie EGiB:

- budynki, w tym budynki w budowie (GESBZO),

- budynki stacji transformatorowych (GESBUT),

- wiaty i tarasy (GESBWT),

- fundamenty budynków (GESBFN)

- cieplarnie i szklarnie (GESBCP),

      - pozostałe materiały i dokumentacja źródłowa znajdujące się w zasobie, uznane za niezbędne lub przydatne do realizacji zlecenia. Ze względu na ilość materiałów, zaleca się ich pobieranie przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę postępu prac. Harmonogram i termin wydawania materiałów ustalony będzie z Wykonawcą.

      - eksport danych z części opisowej bazy EGiB dotyczących:

- budynków w postaci elektronicznego raportu arkusza Excel,

- podmiotów dla wybranych nieruchomości, w przypadku których wystąpi konieczność kontaktu z właścicielem,

- działek, dla których wystąpi konieczność sporządzenia dokumentacji 
do aktualizacji bazy EGiB,

ponadto:

      - należy uzgodnić rezerwację identyfikatorów dla budynków, dla których będą zakładane arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

      - dla obrębów ewidencyjnych, na których toczą sie prace związane z weryfikacją danych ewidencyjnych, o których mowa w p. II-3, dane z bazy EGiB wydane będą po szczegółowych ustaleniach Zamawiającego z Wykonawcą.

      - do wstępnej weryfikacji danych oraz w celu wyeliminowania błędów grubych zaleca się wykorzystanie ortofotomapy miasta Kalisza udostępnionej pod adresem WMS http://msip.kalisz.pl/isdp/gs/ows.

Nie wyklucza się tworzenia dodatkowych zestawień i raportów mogących usprawnić wymianę danych między Zamawiającym a Wykonawcą.

## Uzupełnienie atrybutów budynku.

Uzupełnienie atrybutów budynku dla budynków wykazanych w dotychczasowej bazie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wartościami dopuszczalnymi występującymi w bazie prowadzonej przez program GEO-INFO 6 INTEGRA.

Atrybuty budynków, ujawnionych w bazie EGiB należy uzupełnić o:

      - status budynku,

      - klasę budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

      - główną funkcję budynku oraz inne funkcje budynku.

Powyższe atrybuty należy określić na podstawie danych zawartych w dokumentach wymienionych 
w pkt. 1., informacji pozyskanych w wydziałach Urzędu Miasta Kalisza właściwych do spraw budownictwa, kultury, kultury fizycznej, edukacji, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, dochodów i windykacji oraz w przypadkach wątpliwych na podstawie wywiadu terenowego. Ustalone atrybuty dla poszczególnych budynków należy wprowadzić do stworzonego 
w tym celu arkusza kalkulacyjnego (XLS/XLSX) zawierającego dane budynkowe, uzupełniając odpowiednie kolumny z nowymi pozyskanymi informacjami wpisem w kolorze czerwonym. Podczas ustalania atrybutów (klasa budynku według PKOB oraz funkcja budynku) wykorzystać informacje zarejestrowane w operacie ewidencji gruntów dotyczące zakwalifikowania budynków do rodzaju według KŚT oraz zależności pomiędzy atrybutami: rodzaj budynku według KŚT, klasą budynku według PKOB oraz funkcją budynku.

## Budynki inne.

Uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków o budynki dotychczas w niej nieujawnione, a wykazane w bazie mapy numerycznej, jako:

      - cieplarnie,

      - budynki stacji transformatorowych,

      - wiaty,

      - fundamenty,

      - budynki w trakcie budowy lub bez nadanego identyfikatora.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności dotyczących uzgodnienia numeracji budynków - nadanie identyfikatorów. Uzgodnienia powinny być realizowane sukcesywnie z postępem prac, w odniesieniu do poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Dla powyższych budowli należy wypełnić elektroniczną postać arkusza danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formie arkusza kalkulacyjnego (XLS/XLSX), który powinien zawierać następujące atrybuty:

      - dla cieplarni i budynków stacji transformatorowych

- identyfikator

- kod funkcji użytkowej

- funkcja użytkowa

- powierzchnia zabudowy

- materiał (kod i opis)

- ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych

- klasa budynku wg PKOB

- status budynku

- główna funkcja budynku

- numer obrębu

- numer arkusza ewidencyjnego

- numer działki

      - dla wiat

- identyfikator

- kod funkcji użytkowej

- funkcja użytkowa

- powierzchnia zabudowy

- materiał ścian (kod i opis) - w przypadku, gdy wiata posiada ściany

- ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych

- klasa budynku wg PKOB

- status budynku

- główna funkcja budynku

- numer obrębu

- numer arkusza ewidencyjnego

- numer działki

      - dla budynków w budowie i fundamentów

- identyfikator

- powierzchnia zabudowy

- status budynku

- numer obrębu

- numer arkusza ewidencyjnego

- numer działki

dodatkowo (w miarę możliwości pozyskania wiarygodnych informacji)

- kod funkcji użytkowej

- funkcja użytkowa

- materiał ścian (kod i opis)

- ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych

- klasa budynku wg PKOB

- główna funkcja budynku

Wypełniony arkusz należy opisać, wydrukować, autoryzować i załączyć do operatu technicznego.

Źródłem danych dla założenia arkusza danych ewidencyjnych dotyczących budynku dla w/w budynków jest mapa numeryczna miasta Kalisza oraz informacje zebrane w trakcie wywiadu terenowego, podczas którego należy:

      - dokonać porównania mapy z terenem w celu weryfikacji czy budynki 
w budowie, fundamenty, cieplarnie, stacje transformatorowe i wiaty wykazane na mapie istnieją faktycznie w terenie – w razie braku obiektu 
w terenie dokonać skreślenia go na mapie wywiadu (czytelne wydruki map 
w skali wybranej przez Wykonawcę zadania),

      - sprawdzić, które stacje transformatorowe i cieplarnie stanowią budynki 
w myśl przepisów rozporządzenia – obiekty niestanowiące budynków wyróżnić na mapie kolorową szrafurą,

      - zweryfikować wiaty pod kątem zakwalifikowania ich jako budynki – w tym celu należy wyeliminować wiaty przystankowe, wiaty na wózki sklepowe, zadaszenia stacji benzynowych itp. oraz wiaty sporządzone z materiałów nietrwałych (drewno, sklejka) będących w złym stanie technicznym – obiekty niezakwalifikowane jako budynki wyróżnić na mapie kolorową szrafurą,

      - w miarę potrzeby uzyskać niezbędne informacje od właścicieli lub władających budynkami,

      - wykonać zdjęcie/zdjęcia budynku obrazujące jednoznacznie jego parametry. Pliki zdjęć, powiązane przez ich nazwę jednoznacznie z obiektem, stanowić będą część składową dokumentacji technicznej przekazywanej do pzgik.

Jeśli w trakcie prowadzonych prac związanych z budynkami zostaną stwierdzone istotne zmiany i odstępstwa w zakresie budynków oraz granic konturów klasoużytków lub sposobie użytkowania gruntów, to takie zmiany należy zainwentaryzować i sporządzić dokumentację geodezyjną do aktualizacji bazy EGiB, która będzie stanowiła składową operatu z przedmiotowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zmiany 
i uzupełnienia atrybutów opisowych, o których mowa w p. 2 i 3 Zamawiający nie traktuje jako "istotne zmiany", o których wspomniano powyżej.

W ramach czynności terenowych należy pozyskać informacje tylko i wyłącznie 
w przypadku braku danych zgodnych z obowiązującymi standardami i przepisami wykorzystując źródła, o których mowa w p. 2.

## Bloki budynku.

Ujawnieniu w części graficznej bazy EGiB podlegają bloki budynków. Przez blok budynku (obiekt GESBLO) rozumieć należy obszar budynku o parametrach technicznych odmiennych od przeważających. Jako źródło przestrzennego położenia bloku budynku zaleca sie wykorzystać dotychczasowy obiekt z bazy GEO-INFO - GELZKB (Zmiana kondygnacji budynku). Utworzony obiekt należy połączyć relacyjnie z budynkiem, 
w obszarze którego został on utworzony. Czynności powyższe realizować należy 
z wykorzystaniem obiektu zmiana GEZZG5 - Ewidencja zmian obiektów G5.

## Konwersja bazy EGiB.

Jednocześnie, wraz z pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu prowadzi prace przygotowawcze do konwersji obecnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w celu dostosowania jej do nowych przepisów, a w szczególności standardu określonego w przepisach rozporządzenia MAiC 
z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków oraz MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz mapy zasadniczej. W związku z powyższym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konwersji 30 dni przed jej planowanym wykonaniem w celu uzupełnienia dotychczas ustalonych identyfikatorów budynków, o których mowa w p. 3 niniejszego rozdziału, przez Wykonawcę w obecnej bazie danych mapy numerycznej. Po przeprowadzeniu konwersji, o której mowa powyżej, i uzyskaniu sprawności bazy po jej przeprowadzeniu Zamawiający wyda na wniosek Wykonawcy ponownie dane z bazy EGiB.

## Wprowadzanie danych do bazy danych miasta Kalisza.

Prace związane z ujawnieniem wyżej wymienionych obiektów w bazie EGiB, po wyłożeniu projektu operatu opisowa-kartograficznego, zostaną wykonane przez Wykonawcę pod nadzorem pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza i polegać one będą na:

      - Wprowadzeniu danych do operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym do części graficznej.

      - Skanowaniu dokumentacji sporządzonej w wyniku pracy geodezyjnej (po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego przez Zamawiającego).

Wszelkie czynności związane z wprowadzaniem danych dotyczących części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków należy bezwzględnie wykonywać w trybie zmian (obiekt GEO-INFO 6 Mapa „Ewidencja zmian obiektów G5"). Zmianę ewidencyjną można zdefiniować i realizować jako jedną dla wszystkich nieruchomości w obrębie wymagających jej założenia. Zabrania się kasować obiekty z bazy Miasta Kalisza. Obiekty zbędne należy przenieść do historii (funkcja GEO-INFO 6 Mapa – „Usuń”). Samo zakończenie i zaakceptowanie zmian, zostanie wykonane przez uprawnionych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie redakcji mapy w skali 1:500 w zakresie zmienianych obiektów ewidencyjnych oraz innych elementów mapy zasadniczej, w tym uzbrojenia związanego z budynkiem, oraz w skali 1:1000 w zakresie zmienianych obiektów ewidencyjnych.

Zmiany w bazie danych EGiB zostaną ujawnione zgodnie z procedurą opisaną 
w art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza z sierpnia 2015.

## Operat techniczny.

Operat techniczny należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywani wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572). Sporządzoną dokumentację skompletować w podziale na obręby.

Dokumentację pozwalającą na wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków objętych "istotnymi zmianami" oraz ewentualnie działek w zakresie klasoużytków, jak 
i przedmiotowe arkusze kalkulacyjne, sporządzić w jednym egzemplarzu i dołączyć 
do zawartości operatu. Dołączyć mapy przeglądowe (mapy wywiadu terenowego).

Wykonawca prac zobowiązany jest do umieszczenia na wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków i działek pieczęci potwierdzającej wprowadzenie danych do części graficznej bazy danych EGiB, zgodnej z pieczęcią stosowaną w MODGiK w Kaliszu oraz umieszczenia numeru zmiany, w której dane obiekty zostały wprowadzone, zgodnie z poniższym wzorem:

WPROWADZONO DO BAZY DANYCH EGiB ……................. (Data przyjęcia) ……………… …..................................... (Nr zmiany) (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej) …………..........................…… (Ozn. kancelaryjne)

Dokumentację powstałą w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej, po włączeniu jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy zeskanować 
i wprowadzić do bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie poprawki z wykorzystaniem obiektu GEO-INFO 6 Mapa „Bufor modyfikacji obiektów”. Skanowaniu będą podlegały dokumenty powstałe w wyniku ewentualnych pomiarów uzupełniających budynków 
i klasoużytków tj. szkice polowe, wykazy współrzędnych, zaktualizowane opisy topograficzne, sprawozdania techniczne oraz dzienniki pomiarowe. Dokumenty należy zeskanować w formacie PDF lub tiff (kolor, 400 dpi). Obraz (skan dokumentu) musi być wyraźny i czytelny oraz pozbawiony przebarwień. Musi posiadać jednakowo dobrą ostrość i jakość na całej powierzchni arkusza. Dokument po zeskanowaniu oraz wydrukowaniu musi zapewniać czytelność zawartych w nim informacji zgodną z oryginałem. Zeskanowane dokumenty w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń i deformacji. Dokumenty formatu mniejszego niż A4 należy zapisać do formatu A4. Formaty większe, jako wielokrotność A4.

Włączenie dokumentów w postaci cyfrowej do istniejącej bazy danych mapy numerycznej winno nastąpić poprzez utworzenie obiektów o kodach GOSZZG – Zasięg zasobu geodezyjnego (dla dokumentacji dotyczącej budynków i klasoużytków) wraz 
z uzupełnieniem następujących atrybutów opisowych:

- Nr zasobu – w zależności od opcji

- Typ zasobu  -  w zależności od opcji

- Numer zasobu lub KERG – oznaczenie kancelaryjne

- Numer zamówienia – w zależności od opcji

- Numer szkicu – w zależności od opcji

- Rok zamówienia - 2015

- Uwagi – w razie potrzeby wpisać adnotacje odnośnie tworzonego obiektu

Identyfikator zeskanowanych dokumentów powinien przyjąć wartość:

X.TERYT.RRRR.NR_NRDOK

gdzie:

- X – człon definiujący rodzaj zasobu

- TERYT – identyfikator TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju

- RRRR – rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu

- NR – liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w roku RRRR

- NRDOK – liczba naturalna wyróżniająca poszczególne dokumenty operatu

Przykładowa nazwa dokumentu dla obszaru miasta Kalisza: P.3061.2015.85_1

Wykonawca prac zobowiązany jest do umieszczenia na oryginale dokumentu pieczęci dotyczącej potwierdzenia archiwizacji, analogicznie z pieczęcią stosowaną w MODGiK 
w Kaliszu, zgodnie ze wzorem poniżej:

ZESKANOWANO w dniu.......................... nr …............................. podpis..........................

Ścieżki dostępu do zeskanowanych dokumentów ustalić z Zamawiającym potwierdzając powyższe wpisem do Dziennika Robót.

Zeskanowane pliki w ustalonym formacie i strukturze należy wprowadzić 
do systemu Geo-Info 7 Mapa, w sposób umożliwiający uzyskiwanie pełnych informacji poprzez proste wyszukiwanie za pomocą wskazania obszaru i innych atrybutów (np. oznaczenie kancelaryjne, nr zasobu itp.). Każdy dokument przeznaczony do podłączenia 
w bazie musi posiadać określoną lokalizację przestrzenną poprzez jego georeferencję 
w systemie baz danych funkcjonujących w ośrodku.

Zaktualizowana baza musi umożliwiać zgodnie z art 9. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wyszukiwanie, przeglądanie oraz wydruk lub wykonanie eksportu na nośnik elektroniczny wszystkich bądź wybranych dokumentów, które zostały wyszukane przez operatora 
na podstawie wskazania obszaru lub innych atrybutów.

Do wyznaczania geometrii zasięgu obiektów GOSZZG należy wykorzystać m. in. działki ewidencyjne przedstawione na szkicach (mapach), punkty graniczne oraz inne jednoznaczne elementy sytuacyjne przedstawione na szkicu. Geometrie należy definiować precyzyjnie tak, aby odpowiadała danym zawartym na szkicu oraz opierać na wolnych punktach x, y – tzn. niebędących obiektami mapy numerycznej.

Powyższa dokumentacja będzie przedmiotem odbioru przez komisję powołaną 
w tym celu przez Zleceniodawcę. Pozytywny wynik odbioru będzie podstawą do włączenia operatu technicznego do zasobu oraz finansowego rozliczenia wykonanych prac.

# Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Dla potrzeb opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca utworzy raporty obrazujące dane ewidencyjne uzupełnione danymi z wykonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia zostaną utworzone raporty:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteka budynków,

- kartoteka lokali,

- mapa ewidencyjna.

Raporty wymienione wyżej zostaną wygenerowane i zapisane w formie elektronicznej na trwałym nośniku – płyta CD/DVD.

Prace związane z utworzeniem raportów zostaną wykonane przy udziale pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza.

# Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Opracowany w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Wykonawcę projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Prezydent Miasta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

W czynnościach wyłożenia projektu będą uczestniczyć przedstawiciel wykonawcy oraz przedstawiciel zamawiającego. Z czynności wyłożenia zostanie sporządzony protokół, który zostanie dołączony do operatu. Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać dane wyszczególnione w § 42 rozporządzenia.

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie zawierał:

      - datę i miejsce jego sporządzenia oraz nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej,

      - wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte oraz stosowne oświadczenie zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

      - imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu organu i wykonawcy brały udział w okazaniu projektu oraz ich podpisy.

Upoważniony pracownik urzędu, posiadający uprawnienia, o których mowa 
w art. 43 pkt. 2 ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzygał będzie o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, 
po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole (art. 24a 
pkt 7 ustawy).

Niestawienie się zainteresowanych stron w terminie i miejscu podanym 
w informacji nie będzie stanowić przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

# Zatwierdzenie operatu opisowo-kartograficznego.

Po upływie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego projekt operatu staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Prezydent Miasta Kalisza ogłasza w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego informacji, że projekt operatu stał się operatem ewidencji gruntów 
i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Kalisz, _________________

| Opracował: |  | Sprawdził: |
| --- | --- | --- |