Uchwała Nr ..................

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia .............................

# w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej”

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

rozdział 1.

USTALENIA OGÓLNE PLANU

§ 1.

Granice obszaru objętego planem pokrywają się z granicami ustalonymi uchwałą Nr XXIX/433/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15.02.2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej”.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu są warunki, zasady i standardy kształtowania 
i zagospodarowania:

1) terenów usług komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „UC”,

2) terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami: „KGP”, „KL”, „KD”,

3) terenów zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolem „ZI”,

4) ciągów urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, uzupełniające, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Cyfry przy symbolach terenów o których mowa w ust. 1 występujące na rysunku planu mają znaczenie porządkowe.

§ 3.

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne w liniach rozgraniczających dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami: „KGP”, „KL”, „KD”.

§ 4.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu określa się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania,

2) granice terenów bez prawa zabudowy,

3) przeznaczenie terenów wewnątrz linii rozgraniczających,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) klasyfikację funkcjonalną dróg.

§ 5.

Integralną częścią planu jest dokumentacja dotycząca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru,

2) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury technicznej i które nie koliduje z funkcjami podstawowymi,

4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym, niezabudowaną i niepokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, wykorzystaną lub możliwą do wykorzystania na zagospodarowanie zielenią,

5) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć odległość minimalną od linii rozgraniczającej najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym,

6) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć takie usługi, których ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu lub budynku,

7) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć część budynku zawartą między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami; za kondygnację nadziemną uznaje się poddasze w przypadku zastosowania ścianki kolankowej o wysokości przekraczającej 100 cm,

8) drugorzędnym układzie komunikacyjnym – należy przez to rozumieć ulice wewnętrzne lub ciągi pieszo–jezdne obsługujące pojedyncze inwestycje, realizowane na własny koszt inwestorów,

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe typu: handel - obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2, rzemiosło, w tym usługi związane z komunikacją i inne, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w prawie ochrony środowiska sporządza się nieobowiązkowo, realizowane przez prywatnych inwestorów na własny koszt.

rozdział 2.

USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 7.

1. Plan ustala, że działka staje się budowlaną, po uzbrojeniu terenu, co najmniej w sieć elektroenergetyczną i wodociągową i po podłączeniu ich do czynnej sieci miejskiej.

2. Dopuszcza się odstępstwa od głównej linii zabudowy dla takich elementów architektonicznych obiektów jak: wykusze, przedsionki, podcienia, podjazdy, przejścia itp.

§ 8.

1. Na terenach usług komercyjnych ustala się lokalizowanie obiektów kubaturowych zharmonizowanych z otoczeniem, dostosowanych gabarytami przestrzennymi do otaczającego krajobrazu i skali miasta.

2. Dopuszczalną wysokość zabudowy określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 9.

1. Plan dopuszcza lokalizowanie reklam wolnostojących na terenie jednostek planistycznych „2.UC”, „3.UC”.

2. Dopuszcza się instalowanie reklam na budynkach o charakterze usługowym pod warunkiem wkomponowania projektu reklamy w elewację budynku.

rozdział 3.

## USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

§ 10.

1. Dla obsługi istniejącego i nowego zainwestowania na obszarze objętym planem ustala się dostępność z drogi dojazdowej - jednostka „KD”.

2. Docelowo obsługę terenu objętego planem ustala się z projektowanej drogi „KGP” poprzez projektowaną drogę „KD”. Istniejąca ulica Żwirki i Wigury powinna obsługiwać wyłącznie istniejące osiedle mieszkaniowe.

3. Do czasu realizacji projektowanych dróg „KGP” i „KD” ustala się, że będzie zachowana funkcja istniejącej ulicy Owsianej (działka nr 16/1) na obszarze objętym planem w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem oraz terenów położonych na północny wschód od granicy opracowania.

4. Lokalizacja wjazdu bramowego do jednostki „1.UC” ma charakter orientacyjny.

§ 11.

Ustala się wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla biur i usług - minimum 30 stanowisk/1000 m2 p.u.

§ 12.

Ustala się, że prowadzenie ruchu rowerowego odbywać się będzie na wydzielonej w przekroju drogi „KD” ścieżce rowerowej.

rozdział 4.

## ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ OBSZARU

§ 13.

Przedstawione na rysunku planu główne ciągi infrastruktury technicznej obrazują przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie projektowane sieci powinny przebiegać w liniach rozgraniczających dróg (oprócz drogi „KGP”) oraz głównych ciągów komunikacji pieszej. Dopuszcza się pozostawienie istniejących ciągów infrastruktury technicznej przebiegających przez teren objęty opracowaniem pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej dla dysponenta sieci w celach eksploatacyjnych i remontowych.

§ 14.

Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodę:

1. Zaopatrzenie terenów w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

2. Lokalizacja sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg oraz głównych ciągów komunikacji pieszej.

3. Rozbudowa wodociągów rozbiorczych w układzie pierścieniowym w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 15.

### Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i opadowych oraz wód gruntowych:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej.

2. Odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych poprzez sieć miejskich kanałów deszczowych, a pozostałych wód powierzchniowo, zgodnie z Prawem Wodnym.

3. Obowiązek podczyszczenia ścieków technologicznych na własnym terenie ich wytworzenia, do parametrów jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej.

4. Obowiązek podczyszczenia ścieków opadowych z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych w granicach własnej działki.

5. Budowa kanałów sanitarnych i opadowych w liniach rozgraniczających dróg.

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

7. Obowiązek zachowania ciągłości i drożności sieci drenarskiej.

§ 16.

### Ustalenia w zakresie zasilania w energię elektryczną:

1. Zasilanie odbiorców z układu miejskiej sieci kablowej i napowietrznej.

2. Budowa i przebudowa sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych przez właściwy Zakład Energetyczny.

3. Budowa sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających dróg.

4. Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi dróg na terenach zabudowy i terenach usług.

5. Możliwość lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.

6. Docelowe skablowanie istniejących linii napowietrznych.

§ 17.

### Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

### Zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwem ekologicznym:

1) gazem przewodowym,

2) olejem opałowym niskosiarkowym,

3) energią elektryczną

lub energią ze źródeł odnawialnych.

§ 18.

### Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

### 1. Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z istniejących i projektowanych  sieci średniego i niskiego ciśnienia.

### 2. Budowa sieci prowadzona w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci, w liniach rozgraniczających dróg.

§ 19.

### Ustalenia w zakresie telekomunikacji:

### Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczających dróg.

rozdział 5.

## OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 20.

#### Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:

1. Plan ustala urządzenie na terenie objętym planem stref zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolami „1.ZI”, „2.ZI”.

2. W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego nie dopuszcza się sytuowania zabudowy chronionej, a dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzania zabezpieczeń przed hałasem zgodnych z Polską Normą.

3. Plan ustala nakaz podłączenia wszystkich realizowanych obiektów do miejskich sieci uzbrojenia, w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale 4.

4. Uciążliwości wywołane działalnością gospodarczą nie mogą przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i wykonawczych oraz Polskimi Normami.

5. Ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.

6. Przy inwestowaniu na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej wskazane jest zdjęcie wierzchniej warstwy gleby w celu wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów zdegradowanych.

§ 21.

Ustalenia w zakresie kształtowania środowiska:

1. Plan ustala obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej w formie pasm lub szpalerów drzew i krzewów wzdłuż dróg i głównych ciągów komunikacji pieszej. Realizacja i prowadzenie działalności na terenach oznaczonych symbolem „1.UC”, uzależniona od zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem jednostek planistycznych „1.ZI”, „2.ZI”.

2. Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej na terenach działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

ROZDZIAŁ 6.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

§ 22.

1. Ustala się utrzymanie niskiej zabudowy w rejonie ulicy Żwirki i Wigury oraz strefowanie wysokości budynków (według ustaleń szczegółowych).

2. Teren objęty planem nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków.

ROZDZIAŁ 7.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Dla terenów usług komercyjnych

§ 23.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.UC plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: usługi komercyjne |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | tereny usług komercyjnych |
| Przeznaczenie uzupełniające | zieleń urządzona, drugorzędny układ komunikacyjny, zabudowa mieszkaniowa wyłącznie dla właścicieli / administratorów obiektów usługowych |
| Przeznaczenie dopuszczalne | Urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej |
| Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: |  |
| Powierzchnia biologicznie czynna | Minimalnie 20 % |
| Powierzchnia zabudowana | Maksymalnie 60% |
| Maksymalna wysokość zabudowy | budynki usługowe 9 m, budynki mieszkalne - 2 kondygnacje nadziemne, pozostałe obiekty budowlane 15 m |
| Przekrycie budynków | dachy o kącie spadku 30o do 45o , dopuszcza się przekrycie płaskie |
| Dostępność komunikacyjna | z drogi dojazdowej ( KD ) |
| Formy parkowania | Parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; Minimalna liczba miejsc postojowych - 30 MP/1000 m2 p.u. |
| Zasady kształtowania przestrzeni według ustaleń rozdziału 2 |  |
| Linie zabudowy | Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu |
| Infrastruktura techniczna: |  |
| Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 4. |  |

§ 24.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.UC plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: usługi komercyjne |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | tereny usług komercyjnych |
| Przeznaczenie uzupełniające | Drugorzędny układ komunikacyjny, zieleń urządzona |
| Przeznaczenie dopuszczalne | urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej |
| Warunki zagospodarowania terenu: |  |
| Powierzchnia biologicznie czynna | minimalnie 20 % |
| Powierzchnia zabudowana | 0 % - teren bez prawa zabudowy kubaturowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy |
| Dostępność komunikacyjna | z drogi dojazdowej ( KD ) |
| Formy parkowania | parkowanie pojazdów na terenie własnym działki |
| Zasady kształtowania przestrzeni według ustaleń rozdziału 2 |  |
| Formy powierzchni terenu | zakaz tworzenia trwałych form nasypowych |
| Ogrodzenia | realizacja ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m |
| Infrastruktura techniczna |  |
| Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 4. |  |

§ 25.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3.UC plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: usługi komercyjne |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | Tereny usług komercyjnych - obiekty usług komercyjnych nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi |
| Przeznaczenie uzupełniające | Drugorzędny układ komunikacyjny, zieleń urządzona |
| Przeznaczenie dopuszczalne | Urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej |
| Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: |  |
| Powierzchnia biologicznie czynna | Minimalnie 20 % |
| Powierzchnia zabudowana | Maksymalnie 40 % |
| Maksymalna wysokość zabudowy | Budynków 6 m, pozostałych obiektów budowlanych 15 m |
| Przekrycie budynków | Dachy o kącie spadku od 30° do 45° dopuszcza się przekrycie płaskie |
| Dostępność komunikacyjna | z drogi dojazdowej ( KD ) |
| Formy parkowania | Parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; minimalna liczba miejsc postojowych – 30 MP/1000 m2 p.u. |
| Zasady kształtowania przestrzeni według ustaleń rozdziału 2 |  |
| Linie zabudowy | Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. |
| Formy powierzchni terenu | zakaz tworzenia trwałych form nasypowych |
| Ogrodzenia | Realizacja ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m i formach harmonizujących z projektowaną zabudową działek |
| Infrastruktura techniczna: |  |
| Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 4. |  |

Dla terenów zieleni

§ 26.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZI, 2.ZI plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: tereny zieleni |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | tereny zieleni izolacyjnej |
| Przeznaczenie dopuszczalne | Wjazdy bramowe do jednostki (1UC) |

Dla terenów komunikacyjnych

§ 27.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KGP plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | droga klasy GP |
| Przeznaczenie uzupełniające | zieleń izolacyjna, zabezpieczenia hałasowe, komunikacja piesza |
| Przeznaczenie dopuszczalne | istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. |

§ 28.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KL plan ustala:

| Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | droga klasy L |
| Przeznaczenie uzupełniające | zieleń izolacyjna, zabezpieczenia hałasowe, komunikacja piesza |
| Przeznaczenie dopuszczalne | istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. |

§ 29.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD plan ustala:

|  | Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie podstawowe | droga klasy D |  |
|  | Przeznaczenie uzupełniające | zieleń izolacyjna, komunikacja piesza |  |
|  | Przeznaczenie dopuszczalne | projektowane i istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. |  |

ROZDZIAŁ 8.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 30.

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) w odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UC = 30%.

2) w odniesieniu do pozostałych terenów  = 0%.

§ 31.

Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne teren o powierzchni 0,04 ha określony szczegółowo w dokumentacji dotyczącej przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 32.

Do planu dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 33.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 34.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.