UCHWAŁA NR ....................

#### RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia .....................................

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
          Dobrzec – Zachód część południowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

# Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa”, to ustalenia niniejszej uchwały oraz rysunek planu stanowiący załącznik nr 1, wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000.

§ 2

Granice, zakres i przedmiot planu zawiera Uchwała Nr V/63/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa” z późniejszą zmianą. Plan obejmuje tereny położone wzdłuż projektowanej drogi głównej ruchu przyśpieszonego (obejście drogowe m. Nowe Skalmierzyce),
na odcinku od granic miasta do osiedla Dobrzec, przedstawiony w sposób szczegółowy na załączniku graficznym nr 1.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest uporządkowanie gospodarki przestrzennej w obszarze objętym planem w sposób umożliwiający przeznaczenie terenów dotychczas wykorzystywanych rolniczo pod zabudowę usługową, produkcyjną, składowo – magazynową i rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz sprecyzowanie przebiegu planowanych tras komunikacyjnych, a także ochrona walorów środowiska przyrodniczego, 
wprowadzenie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy.

§ 4

- Obowiązującymi ustaleniami planu są:

  - przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;

  - tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych (ulice, zieleń urządzona);

  - warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym:

    - nieprzekraczalna linia zabudowy,

    - nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona z uwagi na strefy oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej,

    - gabaryty obiektów projektowanych,

    - maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy;

      - zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

      - szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;

      - strefy oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

        - Przedstawione na rysunku planu oznaczenia graficzne określają usytuowanie orientacyjne:

- projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

- lokalizacji urządzeń energetycznych.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej uchwały;

- rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem 
w granicach przedstawionych na rysunku planu;

- terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony liczbą oraz symbolami literowymi;

- intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej, przy czym powierzchnia całkowita zabudowy jest to suma powierzchni rzutów liczona w obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej;

- powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej niezabudowaną i nieutwardzoną, przeznaczoną na zieleń;

- strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej - należy przez 
to rozumieć teren, którego sposób zagospodarowania musi być uzgodniony 
z właściwym zarządcą sieci.

§ 6

Na całym obszarze ustala się :

- możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których obowiązek wykonania raportu może być  wymagany;

- zakaz realizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych 
i wielorodzinnych z wyjątkiem mieszkań służbowych;

- zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie ich oczyszczania (zakaz nie dotyczy wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych);

- zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo - gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działek budowlanych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów;

- obowiązek stosowania źródeł grzewczych ekologicznie czystych;

- zakaz przystąpienia do użytkowania obiektów usługowych i produkcyjnych przed wyposażeniem terenu w podstawową sieć infrastruktury technicznej (energia elektryczna, kanalizacja);

- obowiązek inwentaryzacji sieci drenarskiej w obrębie działek położonych 
na terenach zmeliorowanych oraz w koniecznych przypadkach 
jej przebudowa, w sposób zapewniający działanie urządzeń melioracyjnych 
na terenach sąsiednich;

- obowiązek gromadzenia odpadów w obrębie każdej nieruchomości 
z zastosowaniem zbiórki selektywnej zgodnie z przepisami: ustawy 
o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 7

W zakresie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych ustala się obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla osób z dysfunkcją narządu ruchu we wszystkich obiektach usługowych, a także w ich otoczeniu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego Ministra, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 8

Plan wyznacza tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone następującymi symbolami:

U	- teren zabudowy usługowej,

UC	- teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

U/P	- tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i  magazynów,

ZP	- tereny zieleni urządzonej,

KDGP	- teren drogi publicznej - ulice główna ruchu przyśpieszonego (GP2/2),

KDG	- teren drogi publicznej - ulica główna (G2/2),

KDZ	- teren drogi publicznej - ulica zbiorcza,

KDL	- tereny dróg publicznych - ulice lokalne.

§ 9

Plan ustala następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:

- tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolami 7ZP, 8ZP i 9ZP;

- tereny ulic: głównej ruchu przyśpieszonego, głównej, zbiorczej i lokalnych
- oznaczone odpowiednio symbolami: KDGP, KDG, KDZ i KDL.

Rozdział II

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

ORAZ WARUNKI ICH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

§ 10

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U.

- Funkcja – teren zabudowy usługowej.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- wysokość do 16m;

- dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie 
o kącie do 450;

- zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

- intensywność zabudowy do 1,5.

- Połączenie istniejących działek z zakazem wtórnego podziału na działki budowlane.

- Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych .

- Obsługa komunikacyjna wyłącznie z projektowanej ulicy lokalnej 1KDL.

- Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2  powierzchni użytkowej budynku usługowego.

- Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzoną 
nie może być mniejsza niż 15%.

§ 11

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/P.

- Funkcja – teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

  - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

  - wysokość do 16m;

  - dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie 
o kącie do 450;

  - zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

  - intensywność zabudowy do 1,5.

    - Nakaz łączenia istniejących działek o szerokości mniejszej niż 60m.

    - Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych.

    - Inwestycje planowane w strefie ochrony archeologicznej wymagają uzgodnienia 
z właściwym Konserwatorem Zabytków na etapie wystąpienia o pozwolenie 
na budowę.

    - Obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy lokalnej 1KDL.

    - Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego i 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.

    - Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzoną 
nie może być mniejsza niż 15%.

§ 12

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U/P.

- Funkcja – teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

  - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

  - wysokość do 16m;

  - dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie 
o kącie  do 450;

  - zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

  - intensywność zabudowy do 1,5.

  - Nakaz łączenia istniejących działek tak, aby szerokość działek budowlanych nie była mniejsza niż 80m.

  - Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych .

  - Obsługa komunikacyjna z projektowanych ulic lokalnych 2KDL 
oraz 1KDL.

  - Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego i 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.

  - Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzoną nie może być mniejsza niż 15%.

  - Likwidacja napowietrznej linii 15kV.

§ 13

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U/P.

- Funkcja – teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- wysokość do 16m;

- dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie 
o kącie do 450;

- zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

- intensywność zabudowy do 1,5.

- Nakaz łączenia istniejących działek i możliwość podziału na działki budowlane spełniające następujące warunki:

  - granice działek prostopadłe do projektowanej drogi głównej ruchu przyśpieszonego 1KDGP;

  - szerokość nie mniejsza niż 100m;

  - położenie bezpośrednio przy jednej z projektowanych ulic wymienionych w ust. 5.

    - Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych .

    - Obsługa komunikacyjna z projektowanych ulic lokalnych 2KDL 
oraz 1KDL.

    - Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego i 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.

    - Zobowiązuje się właścicieli działek położonych na terenach zmeliorowanych, przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, do inwentaryzacji sieci drenarskiej w obrębie swojej działki oraz w koniecznych przypadkach 
jej przebudowy, w sposób zapewniający działanie urządzeń melioracyjnych na terenach sąsiednich.

    - Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzona 
nie może być mniejsza niż 15%.

§ 14

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5UC.

- Funkcja podstawowa – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

- Dopuszcza się lokalizację działalności gospodarczej, usługowej i produkcyjnej pod warunkiem, że działalność ta nie będzie kolidować z przeznaczeniem podstawowym.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- wysokość do 16m;

- dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie 
o kącie do 450;

- zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

- intensywność zabudowy do 1,5.

- Nakaz łączenia istniejących działek tak, aby szerokość działek budowlanych nie była mniejsza niż 80m.

- Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych.

- Obsługa komunikacyjna wyłącznie z  ulicy lokalnej 3KDL (ulica Tylna) .

- Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2  powierzchni użytkowej budynku usługowego i 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.

- Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzoną 
nie może być mniejsza niż 15%.

- Obowiązek realizacji pasa zieleni lub elementów wyciszających wzdłuż południowo – wschodniej części terenu, wzdłuż ulicy Tylnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3KDL, na odcinkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

- Zobowiązuje się właścicieli działek położonych na terenach zmeliorowanych, przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, do inwentaryzacji sieci drenarskiej w obrębie swojej działki oraz w koniecznych przypadkach jej przebudowy, w sposób zapewniający działanie urządzeń melioracyjnych na terenach sąsiednich.

- Przebudowa magistrali SN 15kV Kalisz-Zachód – Pleszew II zgodnie 
z rysunkiem planu.

§ 15

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U/P.

1.	Funkcja – teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów.

- Lokalizacja zabudowy zgodnie z następującymi zasadami:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- wysokość do 16m;

- dachy płaskie z dopuszczeniem fragmentów po linii łuku lub skosie o kącie do 450;

- zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding);

- intensywność zabudowy do 1,5.

- Nakaz łączenia istniejących działek i możliwość podziału na działki budowlane spełniające następujące warunki:

- granice działek prostopadłe do projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej  symbolem 91 Z1/2 w obowiązującym  mpzp dla osiedla „Dobrzec” (uchwała Nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 03r.);

- szerokość nie mniejsza niż 100m;

  - Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych .

  - Obsługa komunikacyjna wyłącznie z projektowanej ulicy zbiorczej oznaczonej  symbolem 91 Z1/2 w obowiązującym  mpzp dla osiedla „Dobrzec” (uchwała 
Nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003r.).

  - Obowiązek zapewnienia w granicach działki powierzchni manewrowej 
i miejsc parkingowych w minimalnej liczbie jednego miejsca parkingowego na każde 25m2  powierzchni użytkowej budynku usługowego i 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.

  - Zobowiązuje się właścicieli działek położonych na terenach zmeliorowanych, przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, do inwentaryzacji sieci drenarskiej w obrębie swojej działki oraz w koniecznych przypadkach 
jej przebudowy, w sposób zapewniający działanie urządzeń melioracyjnych 
na terenach sąsiednich.

  - Powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowana zielenią urządzoną 
nie może być mniejsza niż 10%.

§ 16

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP.

- Funkcja – teren zieleni urządzonej - jako przestrzeni publicznej.

- Ochrona istniejącego cieku – poprzez dążenie do osiągnięcia przez wody cieku 
co najmniej dobrego stanu ekologicznego poprzez eliminację i ograniczanie wprowadzanych zanieczyszczeń, zapobieganie niekorzystnym zmianom przepływów oraz przywracanie elementów przyrodniczych w korycie i w ekotonie.

- Lokalizacja ciągu pieszego i ścieżki rowerowej zgodnie z następującymi zasadami:

  - szerokość utwardzonego ciągu pieszego 1,5m;

  - szerokość ścieżki rowerowej 2,0m.

- Wyposażenie terenu w obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i oświetlenie.

- Zakaz grodzenia terenów przyległych do cieku wodnego w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.

- Realizacja kolektora tłocznego 2x600.

§ 17

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZP.

- Funkcja – teren zieleni urządzonej izolacyjnej.

- Ochrona istniejącego cieku – poprzez dążenie do osiągnięcia przez wody cieku 
co najmniej dobrego stanu ekologicznego poprzez eliminację i ograniczanie wprowadzanych zanieczyszczeń, zapobieganie niekorzystnym zmianom przepływów oraz przywracanie elementów przyrodniczych w korycie i w ekotonie.

- Lokalizacja ciągu pieszego i ścieżki rowerowej zgodnie z następującymi zasadami:

  - szerokość utwardzonego ciągu pieszego 1,5m;

  - szerokość ścieżki rowerowej 2,0m.

    - Zakaz grodzenia terenów przyległych do cieku wodnego w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.

    - Realizacja kolektora tłocznego 2x600.

    - Lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych.

§ 18

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9ZP.

- Funkcja – teren zieleni urządzonej - jako przestrzeni publicznej.

- Ochrona istniejącego cieku – poprzez dążenie do osiągnięcia przez wody cieku 
co najmniej dobrego stanu ekologicznego poprzez eliminację i ograniczanie wprowadzanych zanieczyszczeń, zapobieganie niekorzystnym zmianom przepływów oraz przywracanie elementów przyrodniczych w korycie i w ekotonie.

- Lokalizacja ciągu pieszego i ścieżki rowerowej zgodnie z następującymi zasadami:

- szerokość utwardzonego ciągu pieszego 1,5m;

- szerokość ścieżki rowerowej 2,0m.

  - Wyposażenie terenu w obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci)
i oświetlenie.

  - Zakaz grodzenia terenów przyległych do cieku wodnego w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.

Rozdział III

USTALENIA DLA TERENÓW UKŁADU KOMUNIKCYJNEGO

§ 19

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDGP - projektowana ulica główna ruchu przyspieszonego (GP 2/2).

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających od 50m do 75m, przy czym w ramach tego korytarza przebieg 1KDGP i 1KDL (po stronie północnej) oraz 3KDL (po stronie południowej między ul. Tylną, a granicą obszaru objętego ustaleniami planu).

- Układ jezdni :

  - na odcinku północnym i środkowym do włączenia ulicy lokalnej 3KDL (istniejąca ul. Tylna), dwie jezdnie o szerokości 7m każda, po stronie północnej dodatkowa jezdnia o szerokości 6m, pełniąca funkcję ulicy lokalnej – projektowana 1KDL;

  - na odcinku południowo - zachodnim od włączenia ulicy lokalnej 3KDL (istniejąca ul. Tylna) dwie jezdnie o szerokości 7m każda, po stronie południowej dodatkowa jezdnia o szerokości 6m, pełniąca funkcję ulicy lokalnej – projektowana 3KDL.

§ 20

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDG (projektowana ulica główna  G2/2).

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających o szerokości 45m.

- Dwie jezdnie o szerokości 7m każda.

§ 21

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ (projektowana ulica zbiorcza Z1/2).

  - Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających o szerokości 30m.

  - Dwie jezdnie o szerokości 7m każda.

§ 22

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL – projektowana ulica lokalna, biegnąca po północnej stronie projektowanej drogi 1KDGP, na odcinku wzdłuż jednostki oznaczonej na rysunku symbolem 1U śladem istniejącej drogi polnej.

  - Korytarz komunikacyjny zawarty w liniach rozgraniczających 1KDGP, 
na odcinku wzdłuż jednostki 1U - 12m,

  - Jezdnia  szerokości 7m.

  - Chodnik po stronie północnej, na odcinku wzdłuż jednostki 1U obustronny.

§ 23

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDL – projektowana ulica lokalna .

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających 12m.

- Jezdnia  szerokości 7m.

- Obustronne chodniki, oddzielone od jezdni zielenią.

§ 24

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDL – projektowana ulica lokalna (śladem ulicy Tylnej).

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających 12m, częściowo zawarty w liniach rozgraniczających zachodniej części 1KDGP.

- Jezdnia  szerokości 7m.

- Obustronne chodniki oddzielone od jezdni zielenią na odcinku prowadzonym śladem ulicy Tylnej.

§ 25

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDL.

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających 12m.

- Jezdnia  szerokości 7m.

- Obustronne chodniki oddzielone od jezdni zielenią.

- Przejście na estakadzie nad ulicą główną ruchu przyśpieszonego 1KDGP 
i lokalną 1KDL (do połączenia z ulicą 25 Pułku Artylerii) ze zjazdem 
do projektowanej ulicy lokalnej 1KDL .

§ 26

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDL.

- Korytarz komunikacyjny w liniach rozgraniczających 20m.

- Jezdnia  szerokości 7m.

- Obustronne chodniki oddzielone od jezdni zielenią.

### Rozdział IV

USTALENIA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 27

Ustalenia w zakresie zasilania  w energię elektryczną.

- Zasilanie odbiorców z układu sieci napowietrzno – kablowej  średniego  (15kV) i niskiego napięcia .

- Budowa liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających ulic .

- Budowa stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu, przy czym zmiana lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych oraz lokalizacja dodatkowych nie wymaga  zmiany ustaleń planu.

- Możliwość realizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty   kubaturowe.

- Zachowanie istniejącej linii SN 15kV zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

- Budowa napowietrznej linii SN 15kV Kalisz-Pleszew zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu.

- Likwidacja dwu istniejących linii napowietrznych 15kV zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu.

- Wyznacza się strefy ochronne dla linii napowietrznych 15 kV o szerokości 12m, po 6m od osi linii na stronę, do czasu ich ewentualnego skablowania.

- Uzgodnienie z zarządcą sieci sposobu zagospodarowania terenu 
w  strefie ochronnej linii 15 kV.

§ 28

Zaopatrzenie w ciepło z wbudowanych lokalnych  źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie (gaz, energia elektryczna, paliwa płynne itp.).

§ 29

Ustalenia w zakresie telekomunikacji.

- Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających ulic.

- Możliwość przebiegu sieci rozdzielczej poza liniami rozgraniczającymi 
z zapewnieniem warunków dla eksploatacji tej sieci.

§ 30

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę.

- Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w oparciu o istniejące wodociągi.

- Rozbudowa sieci wodociągowej zgodnie z ideogramem przedstawionym na rysunku planu i w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

- Lokalizacja wodociągów w liniach rozgraniczających ulic, przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci.

- Zewnętrzna ochrona p.poż. obiektów budowlanych poprzez hydranty p.poż. montowane na sieci wodociągowej  zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

- Dostawa wody do odbiorców przez indywidualne przyłącza wodociągowe na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 31

Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych.

- Wprowadzanie ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejące kolektory, w tym budowa kolektora tłocznego 2x600 w terenach ZP i w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy 2KDL.

- Lokalizacja przepompowni ścieków w terenie 8ZP.

- Lokalizacja  kanałów sanitarnych w liniach rozgraniczających ulic, 
przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci.

§ 32

Ustalenia w  zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

- Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i innych powierzchni szczelnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych do prawa wodnego i Warunkami Korzystania z Wód Regionu – po ich opracowaniu.

- Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencji sieciowej, wyrównującej odpływy wód opadowych i roztopowych 
do odbiornika.

- Lokalizacja kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic, przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci.

- Zakaz odprowadzania wód opadowych z terenów biologicznie czynnych.

§ 33

Ustalenia w zakresie usuwania odpadów stałych.

- Obowiązek gromadzenia odpadów w obrębie każdej nieruchomości 
w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z przepisami: ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

- Obowiązek utrzymywania urządzeń do gromadzenia nieczystości w stanie zgodnym z obowiązującymi wymogami sanitarnymi z zastosowaniem zbiórki selektywnej.

- Wywóz do utylizacji lub na wysypisko w systemie zorganizowanym.

### Rozdział V

### USTALENIA KOŃCOWE

§ 34

Ustala się jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- w odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U/P i UC = 30%,

- w odniesieniu do terenów pozostałych = 0%.

§ 35

Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne teren o powierzchni 117,8232 ha, określony szczegółowo w dokumentacji dotyczącej przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 36

- Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (niepublikowany).

§ 37

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 38

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .