Uchwała Nr  …………

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ..........................

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” - zwana dalej planem - to ustalenia niniejszej uchwały oraz rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, będącego integralną częścią planu – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- Granice obszaru objętego planem pokrywają się z granicami ustalonymi w uchwale nr XIV/227/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „ Trasą Bursztynową” i przedstawione zostały graficznie na rysunku planu.

§ 2

Następujące określenia stosowane w niniejszej uchwale oznaczają:

- plan - ustalenia zawarte w niniejszej uchwale i na rysunku planu, dotyczące obszaru, o którym mowa w § 1,

- rysunek planu - rysunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,

- działka budowlana - działka budowlana, o której mowa w przepisach ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

- przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych, obejmujące nie mniej niż 60% powierzchni każdej działki budowlanej występującej na tym terenie,

- przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na każdej działce budowlanej znajdującej się na danym terenie,

- powierzchnia terenu biologicznie czynna – grunt z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz woda powierzchniowa na tym terenie,

- usługi nieuciążliwe – usługi z zakresu oświaty, kultury, rozrywki, zdrowia, bankowości, handlu detalicznego, rzemiosła, gastronomii itp. realizowane wyłącznie dla obsługi istniejącej 
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, których ewentualne ponadnormatywne oddziaływanie nie będzie wykraczać poza granice działki budowlanej, niewymagające obsługi transportowej samochodami o nośności powyżej 3,5 t,

- wskaźnik intensywności zabudowy – wartość stanowiąca stosunek sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków na danej działce budowlanej w zewnętrznym ich obrysie do powierzchni tej działki.

§ 3

- Przedmiotem ustaleń planu są:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN i 2MN,

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Plan nie ustala:

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

- granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- zakazu zabudowy,

- z uwagi na nie występowanie ww. zagadnień na terenie objętym planem.

  - Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, a także warunki ich stosowania.

  - Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 zostały wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

  - Cyfry występujące (na rysunku planu oraz w dalszej części uchwały) przy symbolach literowych poszczególnych terenów, o których mowa w ust. 1, mają znaczenie porządkowe.

§ 4

Na całym obszarze objętym planem ustala się zakazy:

- lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- wprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych i do ziemi,

- lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych zbiorników bezodpływowych (szamb),

- lokalizowania obiektów budowlanych z paleniskami na paliwa charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisyjnymi,

- lokalizowania obiektów budowlanych o wysokości 50 m i wyższych, nad poziomem terenu,

- lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 5

Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące obowiązki:

- uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych w pobliżu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z ich zarządcami,

- rozwiązania występujących kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa i w uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury technicznej,

- realizowania - w ramach wyznaczonej w planie powierzchni terenu biologicznie czynnej – terenów zieleni,

- zdjęcia warstwy próchniczej gleby z części przeznaczonej pod obiekty budowlane i powierzchnie utwardzone i odpowiednie jej zagospodarowanie,

- wywiezienia nadmiaru mas ziemnych powstałych w procesie budowy obiektów na miejsce wskazane przez Prezydenta Miasta Kalisza,

- zgłoszenia właściwemu organowi wszelkich znalezisk posiadających cechy zabytku, odnalezionych przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednocześnie zabezpieczenia odkrytego przedmiotu, a także wstrzymania wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

- zapewnienia odpowiednich warunków dla osób z dysfunkcją ruchu w realizowanych budynkach i ich otoczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w przypadku budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych obowiązek stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych typu cegła, elementy metalowe, itp. z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

§ 6

Do czasu zainwestowania terenów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, według zasad ustalonych 
w niniejszej uchwale, ustala się możliwość ich tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania w sposób dotychczasowy.

Rozdział II

Ustalenia SZCZEGÓŁOWE

§ 7

- Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN i 2MN.

- Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich budynków, wyznaczoną na rysunku planu,

- wskaźnik intensywności zabudowy w wysokości maksymalnie 0,3,

- obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 25% powierzchni działki budowlanej,

- maksymalną wysokość projektowanych budynków mieszkalnych, liczoną od poziomu terenu do kalenicy budynku, która wynosi 10 m,

- maksymalną wysokość projektowanych samodzielnych budynków gospodarczych bądź garażowych, liczoną od poziomu terenu do kalenicy budynku, która wynosi 6 m,

- maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków mieszkalnych - dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

- maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych projektowanych samodzielnych budynków gospodarczych bądź garażowych - jedna kondygnacja,

- maksymalną szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków mieszkalnych, która wynosi 20 m,

- maksymalną szerokość elewacji frontowej projektowanych samodzielnych budynków gospodarczych bądź garażowych, która wynosi 7 m,

- obowiązek sytuowania budynków mieszkalnych z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu połaci od 25 o do 40o, pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna lub elementy dachówkopodobne,

- możliwość sytuowania budynków gospodarczych bądź garażowych z dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu połaci od 20 o do 35o, jednospadowymi o nachyleniu połaci do 20 o bądź płaskimi,

- możliwość sytuowania budynków gospodarczych bądź garażowych w granicach działek lub w odległości min. 1,5m od granicy działki, przy zachowaniu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

- obsługę komunikacyjną terenu z istniejących lub projektowanych dróg publicznych, oznaczonych na rysunku „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”, przyjętego uchwałą Nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48 z 15.04.2004r., poz. 1112) symbolami: 	
a) 3KUL i 12KUD - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN,
b) 10KUD i 11KUD - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN,

- obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb obsługi projektowanych inwestycji na terenie własnym działki, w ilości min. 2 stanowisk postojowych,

- obowiązek wyznaczenia na terenie własnym działki:	
a) dojść i dojazdów do projektowanych budynków,	
b) miejsc postojowych,	
c) miejsc magazynowania odpadów,

- możliwość lokalizacji zabudowy, o której mowa w ust. 1 na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej lub wydzielonej drogi wewnętrznej, o powierzchni minimum 450m2 każda, o szerokości frontu działki minimum 20 metrów każda oraz o kącie położenia bocznych granic działek w stosunku do pasa drogowego 90o, z zastrzeżeniem pkt. 17,

- w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z aktualnej struktury własnościowej gruntów dopuszcza się stosowanie odstępstw w zakresie ustalonego w pkt. 16 kąta położenia bocznych granic działek w stosunku do pasa drogowego, z zastrzeżeniem, iż kąt nowoprojektowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 80o,

- obowiązek wykonania, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN, prac archeologicznych dokumentacyjno – zabezpieczających, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej, poprzez przyłącze wody, na warunkach określonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych i ewentualnie przemysłowych – do kanalizacji sanitarnej, poprzez przyłącze kanalizacyjne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

- odprowadzenie wód lub ścieków opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez przyłącze kanalizacyjne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej, bądź do odbiornika, po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń,

- dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych po terenie działki budowlanej, pod warunkiem, iż wody opadowe lub roztopowe nie będą zalewały lub podtapiały terenów sąsiednich,

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyłącze energetyczne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci energetycznej,

- możliwość lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną,

- wymóg wyposażenia terenu w sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenu,

- obowiązek dostosowania – na etapie projektu budowlanego - parametrów technicznych sieci i urządzeń do możliwości obsługi wszystkich projektowanych obiektów,

- zaopatrzenia w ciepło – zgodnie z zasadą stosowania proekologicznych systemów ogrzewania, tzn. z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji PM10” (np. podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej, stosowanie kotłów gazowych lub olejowych, wykorzystanie energii elektrycznej bądź energii ze źródeł odnawialnych, itp.),

- zagospodarowanie odpadów - w sposób zorganizowany (magazynowanie w pojemnikach z zastosowaniem segregacji odpadów i ich wywóz przez wyspecjalizowane jednostki do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kalisza oraz przepisami odrębnymi,

- obowiązują standardy akustyczne, określone w przepisach odrębnych, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

- usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne, wg następujących zasad i proporcji:

- ustala się, że funkcja usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej każdego 
z budynków mieszkalnych projektowanych na działce,

- w przypadku realizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ustala się obowiązek wyznaczenia minimum 2 miejsc postojowych na każde 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

- drogi wewnętrznej o szerokości min. 8m,

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN, dopuszcza się możliwość realizacji budynków mieszkalnych, w których wydzielone zostaną więcej niż dwa lokale mieszkalne, z zachowaniem ustaleń określonych w ust. 2 i dopuszczeniem możliwości indywidualnych rozwiązań kształtu dachu tych budynków.

§ 8

- Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MW.

- Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich budynków, wyznaczoną na rysunku planu,

- wskaźnik intensywności zabudowy w wysokości maksymalnie 0,5,

- obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

- zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych bądź garażowych,

- maksymalną wysokość projektowanych budynków mieszkalnych, liczoną od poziomu terenu do kalenicy budynku, która wynosi 15 m,

- ilość kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków mieszkalnych – min. dwie kondygnacje oraz max. pięć kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

- minimalną szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków mieszkalnych, która wynosi 32 m,

- obowiązek sytuowania budynków mieszkalnych z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu połaci od 25 o do 40o, pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna lub elementy dachówkopodobne,

- obsługę komunikacyjną terenu z istniejących lub projektowanych dróg publicznych, oznaczonych na rysunku „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”, przyjętego uchwałą Nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48 z 15.04.2004r., poz. 1112) symbolami: 10KUD i 12KUD,

- obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb obsługi projektowanych inwestycji na terenie własnym działki, w ilości min. 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie,

- obowiązek wyznaczenia na terenie każdej działki budowlanej:	
a) dojść i dojazdów do projektowanych budynków,	
b) miejsc postojowych,	
c) miejsc magazynowania odpadów, 	
d) terenów zieleni przydomowej,
e) placu zabaw dla dzieci o powierzchni min. 100m2, przy czym ustala się obowiązek urządzenia 
    jednego plac zabaw na każde rozpoczęte 50 mieszkań,
f) terenów zieleni izolacyjnej, o szerokości min. 5m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- możliwość lokalizacji zabudowy, o której mowa w ust. 1 na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej lub wydzielonej drogi wewnętrznej, o powierzchni minimum 2200m2 każda, o szerokości frontu działki minimum 40 metrów każda oraz o kącie położenia bocznych granic działek w stosunku do pasa drogowego 90o, z zastrzeżeniem pkt. 13,

- w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z aktualnej struktury własnościowej gruntów dopuszcza się stosowanie odstępstw w zakresie ustalonego w pkt. 12 kąta położenia bocznych granic działek w stosunku do pasa drogowego, z zastrzeżeniem, iż kąt nowoprojektowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 80o,

- obowiązek wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno – zabezpieczających, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej, poprzez przyłącze wody, na warunkach określonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych i ewentualnie przemysłowych – do kanalizacji sanitarnej, poprzez przyłącze kanalizacyjne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

- odprowadzenie wód lub ścieków opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez przyłącze kanalizacyjne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej, bądź do odbiornika, po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń,

- obowiązek podczyszczenia w separatorach i osadnikach ścieków opadowych lub roztopowych, pochodzących z parkingów i zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych, przed ich wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych po terenie działki budowlanej, pod warunkiem, iż wody opadowe lub roztopowe nie będą zalewały lub podtapiały terenów sąsiednich,

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyłącze energetyczne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci energetycznej,

- możliwość lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną,

- wymóg wyposażenia terenu w sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenu,

- obowiązek dostosowania – na etapie projektu budowlanego - parametrów technicznych sieci i urządzeń do możliwości obsługi wszystkich projektowanych obiektów,

- zaopatrzenia w ciepło – zgodnie z zasadą stosowania proekologicznych systemów ogrzewania, tzn. z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji PM10” (np. podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej, stosowanie kotłów gazowych lub olejowych, wykorzystanie energii elektrycznej bądź energii ze źródeł odnawialnych, itp.),

- zagospodarowanie odpadów - w sposób zorganizowany (magazynowanie w pojemnikach z zastosowaniem segregacji odpadów i ich wywóz przez wyspecjalizowane jednostki do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kalisza oraz przepisami odrębnymi,

- obowiązują standardy akustyczne, określone w przepisach odrębnych, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

  - usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w partery budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z zastrzeżeniem, że dla lokalizowanych usług obowiązuje zapewnienie minimum 2 stanowisk postojowych na każde 30 m2 powierzchni użytkowej usług,

  - drogi wewnętrznej o szerokości min. 8m,

  - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 9

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 10

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w następujących wysokościach:

- 20% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW,

- 10% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.

§ 11

Dla terenu objętego ustaleniami planu tracą moc ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” – przyjętego uchwałą Nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48 poz. 1112).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr …………………… Rady Miejskiej Kalisza z dnia ……………… 
w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”.

Na podstawie uchwały Nr XIV/227/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku przystąpiono do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”. Celem podjętych prac planistycznych było umożliwienie realizacji - na terenie objętym zmianą – wnioskowanej przez właścicieli gruntów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W toku prowadzonego postępowania planistycznego spełniono wymogi wynikające z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w tym zasięgnięto opinii i uzgodniono projekt zmiany planu 
z organami do tego upoważnionymi.

Zorganizowano również dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami przedmiotowego projektu planu.

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono jedną uwagę, która została uwzględniona w toku dalszych prac nad planem.

Ustalenia projektu planu są zgodne z przedmiotem planu określonym w uchwale 
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” oraz zgodne z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.

Obowiązująca procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Miejskiej Kalisza opracowany projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” do uchwalenia.

# Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ...................................

### Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ..................................................

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 14

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska Kalisza ustala, co następuje:

- Do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” nie zgłoszono uwag.

- Nie rozstrzyga się zatem o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr ………………..

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia …………………………..

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska Kalisza ustala, co następuje:

- Ustalenia zawarte w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową” nie kreują żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

- Nie rozstrzyga się zatem o zasadach ich finansowania oraz terminach realizacji.